| REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN RECINTOS CONFINADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DEFINICION | RESPONSABILIDADES RESPONSABLE INSTALACION; - Identificar y señalizar los recintos confinados de su instalación - Disponer de una relación de los recintos confinados de su ámbito. MANDO EMISOR DE LA ORDEN DE TRABAJO; - Decidir el trabajo a realizar. - Determinar las condiciones generales para la ejecución de estos trabajos. - Verificar las condiciones de seguridad. - Designar recurso preventivo - Vigilar el desarrollo de los trabajos. - Supervisar la zona al finalizar los trabajos.. CADENA DE MANDO DE ARCELORMITTAL; - Exigir el cumplimiento de este procedimiento. - Adoptar las medidas necesarias para que los trabajadores intervinientes dispongan de la formación/información necesaria.. RECURSO PREVENTIVO; - Verificar que existen las medidas de emergencia y evacuación necesarias. Que se ha cumplimentado la lista de comprobación previa y se han eliminado los riesgos. - El personal está capacitado para realizar los trabajos - Durante los trabajos se sigue el procedimiento establecido - Si observase que surgen nuevos riesgos, dará las instrucciones necesarias para eliminarlos; en caso de no poder corregirse, deberá comunicar al mando las deficiencias identificadas. - Asistir a la charla pretarea. - Permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determinó su presencia.. EMPRESA CONTRATISTA; - Informar a ARCELORMITTAL de la realización de este trabajo. - Evaluar y aplicar medidas contempladas en su plan específico. - Formar e informar sobre las condiciones de trabajo a sus trabajadores y registrarlo documentalmente - Cumplimentar la N-GP-008 , con las especificaciones correspondientes. - Asesorar sobre la aplicación de medidas específicas. - Verificar y supervisar las condiciones de realización de los trabajos, realizados por su empresa. - Designar recurso preventivo - Garantizar aptitud médica y técnica para la realización de estos trabajos. TECNICO DE PREVENCION DE PLANTA DE ARCELORMITTAL; - Asesorar sobre la aplicación de medidas específicas, sobre las condiciones de realización de los trabajos en su ámbito de competencia y la identificación/señalización de estos recintos. TRABAJADOR (Trabajador/es en el interior y/o Trabajador/es que vigila desde el exterior); - Cumplir con las recomendaciones y exigencias de este procedimiento y en los documentos de autorización del trabajo a realizar. - Participar en la elaboración de las instrucciones - Señalar cualquier condición de riesgo que se produzca.. | MEDIDAS PREVENTIVAS |
| Se entiende por trabajos en “recinto confinado” cualquier actividad desarrollada en un espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente de oxígeno, y que no está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador. |  | VENTILACION - Renovación del aire - Dilución de contaminantes - Nunca emplear oxigeno EPIS Y OTROS EQUIPOS - Equipos respiratorios adecuados - Marcado CE - Entrenamiento previo, teórico y práctico - Aptitud para empleo de EPIs VIGILANCIA Y CONTROL DESDE EL EXTERIOR - Permanente desde el exterior mientras haya personal en el interior - La persona que realice esta tarea, tiene la responsabilidad de actuar en casos de emergencia y avisar tan pronto advierta algo anormal. - Garantizar la comunicación continua del personal del interior con el del exterior, utilizando para ello un sistema adecuado: visual, acústico, radiofónico, etc. RESCATE Y AUXILIO DE ACCIDENTADOS - Sistemas antiácidas - Equipos de salvamento FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO - Riesgos debidos a la configuración - Riesgos debidos a los trabajos a realizar. - Manejo de aparatos de medición, - Uso de protección respiratoria y prácticas de utilización. - Solicitud de auxilio, mensajes precisos, procedimientos de rescate según las condiciones. - Primeros auxilios - Prácticas y simulaciones periódicas de situaciones de emergencia y rescate. |
| FASES DEL PROCEDIMIENTO |  |  |
| Identificación de los recintos confinados Los responsables de las instalaciones con el asesoramiento necesario identificaran y señalizaran los espacios confinados Medidas previas a los trabajos Se debe cumplimentar la norma de seguridad “Autorización para la ejecución de trabajos en las instalaciones N-GP-008 Permisos de trabajo. Autorización de trabajos Solo cuando se hayan establecido las pautas de coordinación y desarrollo de los mismos atendiendo a los aspectos preventivos. Reunión previa informativa documentada del responsable con todos los integrantes del equipo de trabajo, cumplimentando la hoja de “Charlas pre-tarea de seguridad” y anexándola a la N-GP-008 El personal deberá realizar un reconocimiento médico específico para establecer su aptitud Medición y evaluación de la atmósfera interior La medición de la atmósfera (toxicidad, explosividad, déficit de oxigeno, etc. ) se realizará por personal capacitado Si existiese el riesgo de cambios en la atmósfera interior la evaluación se realizará de forma continuada Medios de acceso Para proceder al rescate y auxilio de accidentados. Verificar los accesos y disponer en reserva de otros medios eficaces, como por ejemplo: "dispositivo de salvamento mediante izado" (trípode), "equipos de protección respiratoria autónomos”, arneses, etc. |  |  |